芯仑光电IMU标定操作手册

上海芯仑光电科技有限公司

目 录

1、IMU标定工具和标定文件使用说明	3

1.1 标定工具使用说明	3

1.2 标定文件使用说明	3

2、标定流程	4

2.1 标定流程介绍	4

2.2 标定注意事项	5

附录一：常见问题解决方法	7

附录二：版本说明	8

1、IMU标定工具和标定文件使用说明

### 1.1 标定工具使用说明

打开IMUCalibTool_v2.1的标定程序IMU_Calibration.exe，根据控制台提示即可完成标定操作。标定完成后参数保存在IMUCalibParams.ini文件。

注意：每次运行Calibration_IMU.exe，IMUCalibParams.ini都会被删除，请提前保存好.ini文件。

### 1.2 标定文件使用说明

标定结束后需要把新建的IMUCalibParams.ini文件放入需要的目录下，以供其他程序调用。

2、标定流程

### 2.1 标定流程介绍

图 2-1 IMU标定流程框图

图2-1是标定流程框图。整个流程大约需要5分钟。详细标定操作如下

- 首先启动标定程序“Calibration_IMU.exe”，Sensor正常启动后Sensor图像窗口有图像数据，控制台提示“Sensor ok!”。

- 静止1秒，控制台提示语“No. (Total:36) Stationary.”。序号代表已经静止的次数，括号里是标定需要的总静止次数。

- 随后需要旋转一定角度后停止。控制台提示语“Rotation and stop.”。

- 重复c) 和d)步骤N次（36次），完成标定人工操作，之后的参数解算环节程序自动完成，提示“Please remain stationary and press ‘q’ to calibrate Gyro.”。

- 保持相机静止，按q键程序自动进行陀螺仪标定，等待一段时间（10秒）。

- 程序最后自动输出标定结果。如果正常完成标定，控制台提示语“Create IMUCalibParams.ini.”和“Finish calibration!”。如果误差较大（自动判断），控制台提示“Calibration might be error! The error of the calibration is too large. please calibrate again.”，需要回到a)重新标定一次。

- 如果b)过程传感器不稳定，会提示“Unstably! Please remain stationary.”。此时需要静止稳定下来，等待稳定数据被获取，再进行下一次旋转。

### 2.2 标定注意事项

- 相机坐标系：如图2-2所示为相机坐标系。

图2-2相机坐标系

- 旋转规则：

  - 用指南针找到南北方向。推荐用辅助线标出南北方向，方便旋转。

  - 把Z轴水平放置且垂直于南北方向（即Z轴朝东或西），见图2-3(a)。每次绕Z轴旋转30°，共测量12个角度的数据。

  - 把X轴水平放置且垂直于南北方向，见图2-3(b)。和b)一样，每次绕X轴旋转30°，共测量12个角度的数据。

  - 把Y轴水平放置且垂直于南北方向，见图2-3(c)。和b)一样，每次绕Y轴旋转30°，共测量12个角度的数据。（步骤b)-d)顺序可变。）

图2-3旋转朝向示意图

- 旋转后，“Stationary”提示出现的时间内需要保持静止，否则需要等待，直到稳定后进行下一次旋转提示。每个静止保持阶段为1秒，旋转阶段为3秒。

- 旋转完36次后，需要静止放置相机后，才按“q”键。

- 需要空旷区域标定，避免电子设备和金属接近传感器，影响磁力计标定。

- 标定结束后使用标定验证工具，检查标定正确性。

- 标定器材说明，推荐使用具有旋转活动轴的相机三脚架。对精度要求不高的场合也可手动旋转，旋转角度30°但不严格。3种旋转朝向每种只能测量12次。

附录一：常见问题解决方法

1、程序启动后出现“FrontPanel Device not found...”或者图像窗口没数据（未出现“Sensor ok！”）。

Sensor未正常启动。检查电源和数据线是否链接正确，数据线要链接usb3.0接口。或者断开电源，重新接电源，重启Sensor。

附录二：版本说明

| 操作手册版本号 | 版本说明 | 其他 |
| --- | --- | --- |
| v2.2 | 添加操作说明（按“q”） |  |

| Tool版本号 | 版本说明 | 其他 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 创建加速度计/陀螺标定exe。 |  |
| v1.1 | 参数用.ini文件输出，增加对每次操作数据稳定性的判断/提示。 |  |
| v1.2 | 完成磁力计标定的集成。 |  |
| v2.0 | 确定标定顺序，旋转30次。 |  |
| v2.1 | 优化标定顺序和规则，旋转36次，提高磁力计标定精度，删掉程序不必要的输出信息和文件。 |  |
| v2.2 | 添加操作说明（按“q”） |  |